LAB 1.4: Single Point Load Cell with INA125 Instrumentation Amplifier

สมาชิก

- นาย ตะวัน นพเกตุ 67340500014

- นาย นายพีรกานต์  ยู 67340500031

- นาย นายพุฒิพงศ์  วงษ์พงษ์ 67340500073

จุดประสงค์ (Objectives)

- เพื่อศึกษาและอธิบายหลักการทำงานของระบบเครื่องชั่งดิจิทัล ซึ่งประกอบด้วย Load Cell, Strain Gauge, วงจร Wheatstone Bridge และ 2-Op-Amp Differential Amplifier ได้

- เพื่อออกแบบวงจรขยายสัญญานโดยคำนวณหาอัตราขยาย (Gain) ที่เหมาะสม และทำความเข้าใจกระบวนการปรับปรุงคุณภาพสัญญาน (Signal Conditioning)

- เพื่อสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์สำหรับสอบเทียบ (Calibration) ระบบ โดยแปลงค่า ADC ดิบ (Counts) ให้เป็นค่าน้ำหนักในหน่วยกิโลกรัม (kg)

- เพื่อสร้างแบบจำลอง Simulink ที่สามารถประมวลผลและแสดงค่าน้ำหนักได้แบบ Real-time พร้อมฟังก์ชันตั้งศูนย์ (Tare)

- เพื่อทดสอบและประเมิณค่าความแม่นยำ (Accuracy) และความเที่ยงตรง (Precision) ของเครื่องชั่งที่สร้างขึ้น โดยเปรียบเทียบกับเครื่องชั่งดิจิทัลมาตรฐาน และวิเคราะห์สาเหตุของความคลาดเคลื่อน

หลักการทำงานและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

การสร้างเครื่องชั่งดิจิทัลโดยใช้ Load Cell อาศัยการทำงานร่วมกันขององค์ประกอบทางไฟฟ้าและเครื่องกลหลายส่วน เพื่อแปลงปริมาณทางกาภาพ (แรง/น้ำหนัก) ให้กลายเป็นสัญญานดิจิทัลที่สามารถประมวณผลได้ โดยมีหลักการทำงานในแต่ละส่วนดังนี้

- Strain Gauge และ Load Cell

Strain Gauge เป็นเซนเซอร์ที่ทำจากแผ่นฟอยล์โลหะบางๆ ที่มีความต้านทานไฟฟ้า เมื่อถูกแรงกระทำให้ยืดออก (Tension) ความต้านทานจะเพิ่มขึ้น เมื่อถูกบีบอัด (Compression) ความต้านทานจะลดลง หลักการนี้ถูกนำมาใช้ใน Load Cell ซึ่งเป็นโครงสร้างโลหะที่ออกแบบมาให้เกิดการบิดตัวอย่างแม่นยำเมื่อมีแรงมากระทำ โดยมีการติดตั้ง Strain Gauge ไว้ 4 ตัวในตำแหน่งที่คำนวณมาอย่างดี (2 ตัวในตำแหน่งที่เกิด Tension และอีก 2 ตัวในตำแหน่งที่เกิด Compression)

- วงจร Wheatstone Bridge
Strain Gauge ทั้ง 4 ตัวใน Load Cell ถูกนำมาต่อเข้าด้วยกันในรูปแบบของวงจร Wheatstone Bridge ซึ่งเป็นวงจรที่ไวต่อการเปลี่ยนแปลงความต้านทานที่น้อยมาก

  - สภาวะสมดุล (No Load): เมื่อไม่มีน้ำหนักมากระทำ Strain Gauge ทั้ง 4 ตัวจะมีความต้านทานใกล้เคียงกัน ทำให้วงจรอยู่ในสภาวะสมดุล และความต่างศักย์ไฟฟ้าที่ขั้ว Output (A+ และ A-) จะมีค่าใกล้เคียง 0 โวลต์ (V)

  - สภาวะไม่สมดุล (Under Load): เมื่อมีน้ำหนักมากระทำ Strain Gauge 2 ตัวจะมีความต้านทานเพิ่มขึ้น ในขณะที่อีก 2 ตัวมีความต้านทานลดลง ทำให้วงจรเสียสมดุลและเกิด สัญญานความต่างศักย์ไฟฟ้า (Differential Voltage) ขนาดเล็กมาก (ระดับมิลลิโวลต์-mV) ขึ้นที่ขั้ว Output โดยขนาดของแรงดันไฟฟ้าที่เกิดขึ้นนี้จะแปรผันตรงกับน้ำหนักที่กระทำต่อ Load Cell ซึ่งเป็นหลักการสำคัญในการวัดน้ำหนัก

- 2-Op-Amp Differential Amplifier
เป็นวงจรขยายสัญญาณต่างศักย์ที่ใช้โอเปแอมป์สองตัว โดยแนวคิดหลักคือ การขยายอินพุตทั้งสองด้านในโหมดไม่กลับเฟส (non-inverting) ด้วย Gain ที่เท่าๆ กัน แล้วหักลบกัน

  - โครงสร้างมาตรฐาน: แต่ละอินพุต ( V1,V2) ป้อนเข้า op-amp ของตัวเอง (Gain A) จากนั้นนำเอาต์พุตทั้งสองมาหักลบเพื่อได้ Vout∝A (V2-V1)

  - สมการ Gain (กรณีค่าตัวต้านทานสมมาตร) มักออกมาในรูปทั่วไป เช่น
Vout=1+RRg V2-V1

  - ข้อดี: วงจรง่าย อุปกรณ์น้อย Gain ปรับได้

  - ข้อจำกัด: ค่าความต้านทานต้องเข้ากันมาก มิฉะนั้นจะปล่อยสัญญาณโหมดร่วม (รบกวน/Off-set) เข้ามาได้ง่าย โดยประมาณ

- ความสัมพันธ์ระหว่าง Gain และความต้านทาน (RG) 
สำหรับ IC INA125 อัตราขยาย (Gain) ของวงจรสามารถกำหนดได้ง่ายด้วยตัวต้านทานภายนอกเพียงตัวเดียว (RG) ตามสมการที่ระบุใน Datasheet: G = 4+(60,000/RG) จากสมการนี้ จะเห็นได้ว่าค่า RG มีความสัมพันธ์แบบ แปรผกผัน (Inverse Relationship) กับ Gain กล่าวคือ:

  - เมื่อ ลด ค่า RG -> อัตราขยาย G จะ สูงขึ้น (ระบบมีความไวต่อแรงกดมากขึ้น)

  - เมื่อ เพิ่ม ค่า RG -> อัตราขยาย G จะ ต่ำลง

ในการทดลองนี้ ได้มีการคำนวณและเลือกใช้ค่า RG ประมาณ 432 โอห์ม เพื่อให้ได้ Gain ประมาณ 143 ซึ่งเป็นค่าที่เหมาะสมในการขยายสัญญาณตลอดช่วงการวัด 0-10 kg โดยไม่ทำให้เกิด Saturation ที่แรงดัน Output

การตั้งค่าฮาร์ดแวร์และการคำนวณ Gain

เพื่อให้ระบบสามารถวัดน้ำหนักได้ตลอดช่วง 0-10 kg โดยไม่เกิดปรากฏการณ์ Saturation (การอิ่มตัวของสัญญาน) จึงจำเป็นต้องคำนวณหาอัตราขยาย (Gain) ที่เหมาะสมสำหรับวงจร Instrumentation Amplifier (INA125) ซึ่งสามารถทำได้สองวิธี ได้แก่:

- การคาดเดาจาก Datasheet

วิธีนี้เป็นการคำนวณเบื้องต้นโดยอาศัยค่าคุณสมบัติมาตราฐานที่ระบุไว้ใน Datasheet ของ Load Cell รุ่น YZC-131A จะมีค่า Rated Ouput อยู่ที่ 1.0 mV/V ซึ่งหมายความว่าไฟเลี้ยง 5V และน้ำหนักเต็มพิกัด 10 kg จะให้สัญญาน Vin สูงสุดประมาณ 5 mV (1.0 mV*5) เมื่อนำไปคำนวณหา Gain ที่จะขยายสัญญาน 5 mV ไปเป็น 3.0 V จะได้ Gain เท่ากับ 600 และคำนวณค่า RG ได้ประมาณ 100 Ω วิธีนี้รวดเร็วแต่มีความไม่แน่นอนค่อนข้างสูง เนื่องจากค่า Rated Output ของ Load Cell แต่ละตัวอาจไม่ตรงกับ Datasheet เสมอไป (สาเหตุอาจมาจากหลายปัจจัย เช่น ความไม่สมบูรณ์ของวัสดุ ความคลาดเคลื่อนในการผลิต เป็นต้น)

- การวัดค่าสัญญาน Input จริง

วิธีนี้ให้ความแม่นยำมากกว่าวิธีที่ 1 จึงเป็นวิธีที่เลือกใช้ในการทดลองนี้ โดยเป็นการวัดสัญญานไฟฟ้าที่เกิดขึ้นจริงจาก Load Cell โดยตรง แล้วนำไปคำนวณหาค่า Gain ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับอุปกรณ์ชุดนี้ โดยมีขั้นตอนดังนี้:

  - วัดความต่างศักย์ไฟฟ้า (Vin) ที่ขั้ว Input (Vin+ เทียบกับ Vin-) ของ INA125 โดยตรงด้วยมัลติมิเตอร์

  - ผลการวัดที่น้ำหนัก 0 kg (Vin_zero) คือ 0 mV และที่น้ำหนัก 1 kg (Vin_ref) คือ 2.1 mV

  - จากข้อมูลนี้ สามารถประมาณการ Vin สูงสุดที่ 10 kg ได้เท่ากับ 21 mV (2.1 mV*10)

  - ตั้งเป้าหมายแรงดัน Output สูงสุด (Vout_max) ไว้ที่ 3.0 V เพื่อให้มี Safety Margin ก่อนถึงขีดจำกัด 3.3 V ของ ADC จะสามารถคำนวณ Gain ที่ต้องการได้จาก:
Gain=Vout_maxVin_max=3.0 V0.021 V≈143

  - นำค่า Gain ที่ได้มาคำนวณหาค่าความต้านทาน RG ที่ต้องใช้ จากสมการของ INA125:

RG=60,000Gain-4=60,000143-4≈432 Ω

การทดลองที่ 1: การสอบเทียบระบบ (System Calibration)

- จุดประสงค์

  - เพื่อสร้างแบบจำลองคณิตศาสตร์ (Calibration Equation) ที่สามารถแปลงค่า ADC ดิบ (Counts) ให้เป็นค่าน้ำหนักจริง (กิโลกรัม) ได้อย่างแม่นยำ

  - เพื่อประเมิณความเป็นเชิงเส้น (Linearity) ของการตอบสนองของระบบ Load Cell

- สมมติฐาน

  - ความสัมพันธ์ระหว่างค่า ADC ที่อ่านได้และน้ำหนักจริง สามารถประมาณได้ด้วยสมการเส้นตรง (y=mx+c)

- ตัวแปร

  - ตัวแปรต้น: น้ำหนักมาตราฐาน (0-10kg)

  - ตัวแปรตาม: ค่า ADC ที่อ่านได้ (0-4095)

  - ตัวแปรควบคุม: อัตราขยาย (Gain) ของวงจร, อุณหภูมิห้อง

- ขั้นตอนการดำเนินงาน

  - ตั้งค่าฮาร์ดแวร์โดยปรับค่า RG ของ INA125 ไว้ที่ประมาณ 432 Ω เพื่อให้ได้ Gain ที่เหมาะสม

  - สร้างแบบจำลอง Simulink เพื่ออ่านค่า ADC จาก Pin PA0 พร้อมใช้ฟิลเตอร์ Moving Average

  - ทำการเก็บข้อมูลโดยวางน้ำหนักมาตรฐานตั้งแต่ 0kg ถึง 10kg ทีละระดับ และบันทึกค่า ADC ที่อ่านได้ในแต่ละระดับ

  - นำชุดข้อมูล (ADC Value vs True Weight) ไปประมวณผลใน MATLAB โดยใช้คำสั่ง polyfit (degree 1) เพื่อหาสมการเส้นตรงและค่า R-Squared

- ผลการทดลอง

ตารางที่ 1 ข้อมูล ADC Value ที่ได้ในแต่ละน้ำหนัก (ดูในภาคผนวก)

สมการสอบเทียบที่ได้คือ: Weight(kg) = 5.30*ADC - 218.29

ค่า R-squared ที่คำนวณได้คือ 0.995850

กราฟที่ 1 กราฟ Calibration Curve (Linear Fit) (ดูในภาคผนวก)

- สรุปผลการทดลอง

  - สามารถสร้างสมการสอบเทียบแบบเส้นตรงเพื่อแปลงค่า ADC เป็นน้ำหนักได้สำเร็จ โดยค่า R-squared ที่สูง (0.995850) บ่งชี้ว่าระบบมีการตอบสนองที่เป็นเชิงเส้นสูง

- อภิปรายผล

  - ค่า R-squared ที่เข้าใกล้ 1 ยืนยันสมมติฐานที่ว่าความสัมพันธ์ระหว่าง ADC และน้ำหนักเป็นเส้นตรงได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม การที่ค่าไม่เป็น 1 พอดี แสดงให้เห็นถึงความไม่เป็นเชิงเส้น (Non-linearity) เล็กน้อย จากการมี Noise ปะปนอยู่ในข้อมูล เช่น อุณหภูมิที่ไม่คงที่ การสั่นสะเทือน แหล่งจ่ายไฟไม่เสถียร เป็นต้น ซึ่งอาจส่งผลต่อความแม่นยำในการทำนายผล

การทดลองที่ 2: การประเมิณความแม่นยำของแบบจำลองการสอบเทียบ (Calibration Model Verification)

- จุดประสงค์:

  - เพื่อประเมินความแม่นยำ (Accuracy) ของแบบจำลองการสอบเทียบแบบเส้นตรง (Linear Model) ที่สร้างขึ้นในการทดลองที่ 1

  - เพื่อวิเคราะห์ขนาดและแนวโน้มของความคลาดเคลื่อน (Error) ที่เกิดขึ้นตลอดช่วงการวัด

  - เพื่อวิเคราะห์สาเหตุของความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้น

- สมมติฐาน:

  - แบบจำลองเส้นตรงที่สร้างขึ้น จะสามารถทำนายค่าน้ำหนักได้ใกล้เคียงกับค่าจริง แต่จะมีความคลาดเคลื่อนเกิดขึ้นเนื่องจากความไม่เป็นเชิงเส้น (Non-linearity) ของเซ็นเซอร์และสัญญาณรบกวน (Noise)

  - ความคลาดเคลื่อน (% Error) จะไม่คงที่ แต่จะมีการเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละช่วงน้ำหนัก

- ตัวแปร:

  - ตัวแปรต้น: ค่าน้ำหนักจริงจากเครื่องชั่งดิจิทัล (Digtital Weight)

  - ตัวแปรตาม: ค่าน้ำหนักที่ทำนายโดยแบบจำลอง (Predicted Weight), ค่าความคลาดเคลื่อน (% Error)

  - ตัวแปรควบคุม: แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ (ใช้สมการเส้นตรงจากการทดลองที่ 1), อัตราขยาย (Gain) ของวงจร, อุณหภูมิห้อง

- ขั้นตอนการดำเนินงาน:

  - สร้างแบบจำลอง Simulink ที่สมบูรณ์โดยใช้สมการเส้นตรง Weight(kg) = 5.30*ADC - 218.29 ที่ได้จากการทดลองที่ 1

  - ทำการทดลองเก็บข้อมูลชุดใหม่โดยการชั่งน้ำหนักมาตรฐานตั้งแต่ 0kg ถึง 10kg ทีละระดับ (ระดับละ 0.5kg) และบันทึก ค่าน้ำหนักที่วัดได้ จาก Display ของ Simulink

  - สร้างตารางเปรียบเทียบระหว่าง ค่าน้ำหนักจริง กับ ค่าน้ำหนักที่วัดได้ (ชุดใหม่) และคำนวณหาค่า Absolute Error และ Percentage Error

  - คำนวณหาค่า Percentage Error เฉลี่ย

รูปที่ 1 Simulink Setup สำหรับการ Calibrated (ดูในภาคผนวก)

- ผลการทดลอง:

ตารางที่ 2 Verification (Linear Fit บนข้อมูลใหม่) (ดูในภาคผนวก)
ความคลาดเคลื่อนเฉลี่ย (Average Percentage Error) ที่คำนวณได้คือ 4.46%

กราฟที่ 2 Verification: Measured vs. True (Linear Fit) (ดูในภาคผนวก)

สมการสอบเทียบที่ได้คือ: Weight(kg) = 5.30*ADC - 218.29
ค่า R-squared ที่คำนวณได้คือ 0.995850

กราฟที่ 3 Calibration Curve (Linear Fit) (ดูในภาคผนวก)

- สรุปผลการทดลอง:

  - เมื่อนำแบบจำลองเส้นตรงไปทดสอบกับชุดข้อมูลใหม่ พบว่ายังคงสามารถทำนายค่าน้ำหนักได้ โดยมีความคลาดเคลื่อนเฉลี่ย 4.46%

- อภิปรายผล:

  - ผลการทดลองยืนยันว่าแบบจำลองเส้นตรงที่สร้างขึ้นมีความสามารถในการ Generalize (จำลองค่า) กับข้อมูลใหม่ได้ในระดับหนึ่ง

  - ความคลาดเคลื่อน 4.46% ที่เกิดขึ้น มีปัจจัยที่แบบจำลองเส้นตรงไม่สามารถอธิบายได้ครบถ้วน ได้แก่ Non-linearity ของ Load Cell และ Random Error/Drift ที่เกิดขึ้นแตกต่างกันในแต่ละรอบการทดลอง ซึ่งเห็นได้จากแนวโน้มของ Error ที่ยังคงมีค่าสูงในช่วงน้ำหนักน้อยและเปลี่ยนแปลงไปตลอดช่วงการวัด

การทดลองที่ 3: การพัฒนาระบบด้วยฟังก์ชัน Tare และการปรับปรุงแบบจำลอง (System Enhancement)

- จุดประสงค์:

  - เพื่อออกแบบและนำฟังก์ชัน Tare (การตั้งศูนย์) ไปใช้ในแบบจำลอง Simulink เพื่อแก้ไขปัญหา Systematic Offset Error

  - เพื่อทดลองปรับปรุงความแม่นยำโดยใช้แบบจำลองการสอบเทียบที่ซับซ้อนขึ้น (Polynomial Regression) เพื่อชดเชย Non-linearity

- สมมติฐาน:

  - การเพิ่มฟังก์ชัน Tare จะทำให้ค่าที่วัดได้ที่น้ำหนัก 0 กรัม มีค่าใกล้เคียง 0 มากขึ้น

  - การใช้แบบจำลอง Polynomial Regression จะให้ค่า R-squared ที่สูงขึ้น และลดค่าความคลาดเคลื่อนเฉลี่ย (% Error) ลง เมื่อเทียบกับแบบจำลองเส้นตรง

- ตัวแปร:

  - ตัวแปรต้น: แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ที่ใช้ (Linear vs. Polynomial), การมี/ไม่มีฟังก์ชัน Tare

  - ตัวแปรตาม: ค่า R-squared, ค่าความคลาดเคลื่อนเฉลี่ย (% Error)

  - ตัวแปรควบคุม: อัตราขยาย (Gain) ของวงจร, อุณหภูมิห้อง

- ขั้นตอนการดำเนินงาน:

  - การทำ Tare: สร้างแบบจำลอง Simulink ที่สมบูรณ์ โดยเพิ่ม MATLAB Function ที่มี Logic การ Tare แบบกดปุ่ม (ใช้ Digital Port Read จาก PC13) เข้าไป เพื่อให้สามารถหักล้างค่า Offset ณ จุดเริ่มต้นได้

  - การปรับปรุงแบบจำลอง: นำข้อมูล Calibration เดิมไปประมวลผลใหม่ด้วย polyfit (degree 2) เพื่อหาสมการพหุนาม y=ax2+bx+c

  - การประเมินผล: นำสมการพหุนามที่ได้ไปทดสอบกับข้อมูล Calibration ชุดข้อมูลใหม่เพื่อคำนวณหา % Error เฉลี่ย และเปรียบเทียบกับผลของแบบจำลองเส้นตรง

- ผลการทดลอง:

  - Tare Function:

รูปที่ 2 โมเดล Simulink ฟังก์ชัน Tare และปุ่มกด (ดูในภาคผนวก)
ผลการทดลองพบว่าเมื่อกดปุ่ม Tare ระบบสามารถตั้งค่าศูนย์ (0kg) ได้สำเร็จ

  - Polynomial Model:
สมการที่ได้คือ Weight(kg) = -0.00065*ADC² + 6.52*ADC - 620.32 โดยมีค่า R2 สูงขึ้นเป็น 0.999057
เมื่อนำไปทดสอบกับข้อมูลใหม่ พบว่ามีค่าความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยลดลงเหลือ 3.32%

ตารางที่ 3 Verification (Polynomial Fit on Calibration Data) (ดูในภาคผนวก)
กราฟที่ 4 Calibration Curve (Polynomial Fit) (ดูในภาคผนวก)

- สรุปผลการทดลอง:

  - การเพิ่มฟังก์ชัน Tare สามารถแก้ปัญหา Offset Error ได้

  - การใช้แบบจำลอง Polynomial สามารถลดความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยลงได้จาก 4.46% เหลือ 3.32% ซึ่งเป็นการปรับปรุงที่มีนัยสำคัญ

- อภิปรายผล:

  - การที่แบบจำลอง Polynomial ให้ผลลัพธ์ที่มีความแม่นยำสูงกว่า สนับสนุนสมมติฐานที่ว่า Load Cell มีคุณลักษณะแบบไม่เป็นเชิงเส้น (Non-linearity) แฝงอยู่เล็กน้อย และแบบจำลองที่ซับซ้อนมากกว่าสามารถอธิบายพฤติกรรมดังกล่าวได้ดียิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม การที่ยังคงมีความคลาดเคลื่อนเหลืออยู่ สะท้อนให้เห็นถึงข้อจำกัดของระบบวัด ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากสัญญานรบกวน (Noise) และความไม่แน่นอนอื่นๆ ในการกระบวนการวัด

การทดลองที่ 4: การวิเคราะห์ปรากฏการณ์ Saturation

- จุดประสงค์:

  - เพื่อศึกษาและวิเคราะห์พฤติกรรมของระบบเมื่อมีแรงกดกระทำเกินกว่าช่วงการวัดที่ออกแบบไว้

  - เพื่อพิสูจน์ให้เห็นถึงขีดจำกัดทางกายภาพของ Analog-to-Digital Converter (ADC)

- สมมติฐาน (Hypothesis):

  - เมื่อแรงดันไฟฟ้าที่ Input ของ ADC มีค่าสูงเกินกว่าแรงดันอ้างอิง (Vref) ค่าดิจิทัลที่ ADC แปลงได้ (ADC Counts) จะอิ่มตัวและคงที่ อยู่ที่ค่าสูงสุดที่เป็นไปได้ (4095) โดยจะไม่เพิ่มขึ้นอีกแม้ว่าแรงดัน Input จะเพิ่มขึ้นต่อไปก็ตาม

- ตัวแปร (Variables):

  - ตัวแปรต้น: แรงกดที่กระทำต่อ Load Cell (โดยจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนเกินช่วงการวัด)

  - ตัวแปรตาม: ค่า ADC ที่อ่านได้ (Counts)

  - ตัวแปรควบคุม: อัตราขยาย (Gain) ของวงจรที่ถูกปรับให้สูงขึ้นชั่วคราว (โดยลดค่า RG เหลือ ~20 Ω)

- ขั้นตอนการดำเนินงาน:

  - ปรับค่า Gain: ปรับค่า RG ชั่วคราวให้มีค่าต่ำลง (ประมาณ 20 Ω) เพื่อเพิ่ม Gain ของวงจรให้สูงขึ้น เป็นการจำลองสภาวะ Overload

  - สร้างแบบจำลอง: ใช้โมเดล ADC -> Data Type Conversion -> Moving Average -> Display เพื่ออ่านค่า ADC ดิบ

รูปที่ 3 Simulink Setup (ดูในภาคผนวก)

- ผลการทดลอง:

รูปที่ 4 Simulink Display ADC Counts (0-4095) (ดูในภาคผนวก)

พบว่าค่า ADC จะเพิ่มขึ้นตามแรงกดจนถึงค่าสูงสุดคือ 4095 แล้วจะคงที่อยู่ ณ ค่านั้น ไม่ว่าจะมีแรงกดเพิ่มขึ้นอีกก็ตาม

- สรุปและอภิปรายผล:

  - ปรากฏการณ์นี้คือ Saturation (การอิ่มตัว) ซึ่งเกิดจากการที่แรงดันไฟฟ้าที่ออกจาก Amplifier มีค่าสูงเกินกว่าแรงดันอ้างอิง (3.3 V) ของ ADC ทำให้ ADC ไม่สามารถแยกแยะค่าที่สูงไปกว่านี้ได้อีก ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึงขีดจำกัดทางกายภาพของช่วงการวัดในระบบ

ภาคผนวก

1. ตารางข้อมูลการทดลอง

- ตารางที่ 1: ข้อมูล ADC Value ที่ได้ในแต่ละน้ำหนัก

| True Weight (kg) | ADC Value |
| --- | --- |
| 0 | 112 |
| 0.5 | 147 |
| 1 | 244 |
| 1.5 | 340 |
| 2 | 450 |
| 2.5 | 509 |
| 3 | 592 |
| 3.5 | 682 |
| 4 | 763 |
| 4.5 | 847 |
| 5 | 930 |
| 5.5 | 1016 |
| 6 | 1100 |
| 6.5 | 1185 |
| 7 | 1270 |
| 7.5 | 1356 |
| 8 | 1446 |
| 8.5 | 1532 |
| 9 | 1619 |
| 9.5 | 1707 |
| 10 | 1790 |

- ตารางที่ 2: Verification (Linear Fit บนข้อมูลใหม่)

| Digital Weight (kg) | Measured Weight (kg) | Absolute Error | % Error |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0.189 | 189 | N/A (Noise) |
| 0.49 | 0.402 | -88 | 17.96% |
| 0.995 | 0.944 | -51 | 5.13% |
| 1.496 | 1.454 | -42 | 2.81% |
| 2.002 | 1.913 | -89 | 4.45% |
| 2.494 | 2.385 | -109 | 4.37% |
| 2.991 | 2.852 | -139 | 4.65% |
| 3.489 | 3.317 | -172 | 4.93% |
| 3.995 | 3.780 | -215 | 5.38% |
| 4.487 | 4.228 | -259 | 5.77% |
| 4.996 | 4.685 | -311 | 6.22% |
| 5.434 | 5.142 | -292 | 5.37% |
| 5.851 | 5.612 | -239 | 4.08% |
| 6.196 | 6.077 | -119 | 1.92% |
| 6.608 | 6.554 | -54 | 0.82% |
| 6.943 | 7.039 | 96 | 1.38% |
| 7.320 | 7.508 | 188 | 2.57% |
| 7.766 | 7.982 | 216 | 2.78% |
| 8.242 | 8.425 | 183 | 2.22% |
| 8.628 | 8.895 | 267 | 3.09% |
| 9.050 | 9.348 | 298 | 3.29% |

- ตารางที่ 3: Verification (Polynomial Fit on Calibration Data)

| Digital Weight (kg) | "Measured Weight (kg) [New Data]" | Absolute Error | % Error |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0.084 | 0.8 | N/A (Noise) |
| 0.490 | 0.511 | 21 | 4.29% |
| 0.995 | 0.958 | -37 | -3.72% |
| 1.496 | 1.449 | -47 | -3.14% |
| 2.002 | 1.932 | -70 | -3.50% |
| 2.494 | 2.582 | 88 | 3.53% |
| 2.991 | 3.074 | 83 | 2.77% |
| 3.489 | 3.393 | -96 | -2.75% |
| 3.995 | 3.864 | -131 | -3.28% |
| 4.487 | 4.355 | -132 | -2.94% |
| 4.996 | 5.118 | 122 | 2.44% |
| 5.434 | 5.594 | 160 | 2.94% |
| 5.851 | 5.659 | -192 | -3.28% |
| 6.196 | 6.025 | -171 | -2.76% |
| 6.608 | 6.425 | -183 | -2.77% |
| 6.943 | 7.187 | 244 | 3.51% |
| 7.320 | 7.577 | 257 | 3.51% |
| 7.766 | 7.524 | -242 | -3.12% |
| 8.242 | 7.937 | -305 | -3.70% |
| 8.628 | 8.252 | -376 | -4.36% |
| 9.050 | 9.420 | 370 | 4.09% |

2. รูปผลการทดลอง และแบบจำลอง Simulink

- กราฟที่ 1: กราฟ Calibration Curve (Linear Fit)

- รูปที่ 1: Simulink Setup สำหรับการ Calibrated

- กราฟที่ 2: Verification: Measured vs. True (Linear Fit)

- กราฟที่ 3: Calibration Curve (Linear Fit)

- รูปที่ 2: โมเดล Simulink ฟังก์ชัน Tare และปุ่มกด

- กราฟที่ 4: Calibration Curve (Polynomial Fit)

- รูปที่ 3: Simulink Setup

- รูปที่ 4: Simulink Display ADC Counts (0-4095)

3. โค้ด MATLAB Function

- MATLAB Function (สำหรับ Simulink) — Tare แบบกดปุ่ม

function y = fcn(adc, tareBtn) a = -0.000652; b = 6.523590; c = -620.324675; raw = a*adc*adc + b*adc + c; % Tare เมื่อกดปุ่ม (rising edge) if (tareBtn==1) && (prevBtn==0) off = raw; end prevBtn = tareBtn; y = raw - off; % ชดเชย offset if y < 0; y = 0; end % กันค่าติดลบ y = round(y); % ต้องการจำนวนเต็ม end

- สคริปต์คาลิเบรต (Polynomial Fit)

% === Calibration (deg-2) === clear; clc; % กรณีอ่านจากตาราง/ไฟล์ ให้แทนค่าด้านล่าง adc = [ ... ]; % ค่าที่อ่านได้ตอนคาลิเบรต true_g = [ ... ]; % น้ำหนักจากเครื่องชั่งดิจิทัล (g) p = polyfit(adc, true_g, 2); % p = [a b c] a=p(1); b=p(2); c=p(3); pred = polyval(p, adc); R2 = 1 - sum((true_g - pred).^2)/sum((true_g-mean(true_g)).^2); fprintf('Weight(g) = %.6f*ADC^2 + %.6f*ADC + %.6f\n', a,b,c); fprintf('R^2 = %.6f\n', R2); figure; plot(adc, true_g,'o'); hold on; x = linspace(min(adc), max(adc), 400); plot(x, polyval(p,x), 'LineWidth',2); xlabel('ADC (counts)'); ylabel('Weight (g)'); grid on; % บันทึกค่าสมการไปใช้ใน Simulink (โหลดใช้ได้ทันที) save calib_coeffs.mat a b c

- สคริปต์ตรวจสอบผล (Verification / %Error, Residuals)

% === Verification === clear; clc; true_g = [ ... ]; % น้ำหนักจริงจาก Digital scale calc_g = [ ... ]; % น้ำหนักที่วัดได้จากระบบเรา (หลังคาลิเบรต) err_g = calc_g - true_g; den = true_g; den(den==0) = NaN; perr = 100*abs(err_g)./den; mape = mean(perr(~isnan(perr))); fprintf('Average ¦%%Error¦ = %.2f%%\n', mape); figure; plot(true_g, calc_g,'o'); hold on; mx = max([true_g; calc_g]); plot([0 mx],[0 mx],'--'); axis equal; xlabel('True (g)'); ylabel('Measured (g)'); grid on; figure; plot(true_g, err_g,'o-'); yline(0,'--'); xlabel('True (g)'); ylabel('Residual (g)'); grid on;

เอกสารอ้างอิง

- Wikipedia – Load Cell หลักการ, การใช้บริดจ์, ขยายสัญญาณ
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%A5

- Factomart - Load Cell คืออะไร?
https://mall.factomart.com/what-is-load-cell/

- KMUTech - Strain Gauge (พื้นฐาน/โครงสร้าง/การเปลี่ยนค่าความต้านทาน)
https://www.kmutech.com/strain-gauge/

- Micro-Tess - คู่มือ Wheatstone Bridge (ทำงาน/ข้อดีข้อจำกัด/การใช้งานกับเซนเซอร์)
https://www.micro-tess.com/th/wheatstone-bridge/

- INA125 - Datasheet
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ina125.pdf